Koppelkurven der Doppelkurbel

Alle Soft-keys:

F1  Hilfe

↓  weiterblättern		Alt shift↕            Kurbel 	    F2  automatischer Ablauf

↑  zurückblättern	Alt shift↔          Gestell	    F3  Text aus/ein

→ schrittweise vor	Cntr Alt ↕       Schwinge           F4  Namen der Gelenke

← schrittweise zurück	Cntr Alt↔          Koppel	    F5  Namen der Glieder

shift↓  Kapitel vor 		Cntr shift↕    	    Kontrast     	    F6  Daten ein/aus

shift↑  Kapitel zurück 	Cntr shift↔          Breite	    F7  Umlauf

Alt ↓ btA verkleinern 	Alt shift ctrl ↕    Glied e	    F8  alle Soft-keys

Alt ↑ btA vergrößern 	Alt shift ctrl↔    Glied f	shift F1  Koppel spiegeln

Alt→ vA vergrößern 	Bild ↓nächstes Getriebe	shift F2  Viergelenk fügen

Alt← vA verkleinern	Bild ↑    letztes Getriebe	shift F3  Antrieb spiegeln

Cntr ↓  Bild kleiner 		Pos 1    Daten rücksetzen	shift F4  Zweischlag wenden

Cntr ↑  Bild größer		Space              Schritt vor      shift F5  Abtrieb spiegeln

Cntr→ Raster kleiner	Backspace Schritt zurück	shift F6  Raster

Cntr← Raster größer 	Ende                        Ende	shift F7  Hilfspunkte

Esc                     Beenden	shift F8  btA=0

## Kurs in ebener Kinematik

### Die grafische Analyse und Synthese ebener Getriebe

Interaktives Programm zur Vorlesung Getriebelehre 1

Prof. Dr.-Ing. Joachim Heinzl

Lehrstuhl für Feingerätebau und Mikrotechnik

Technische Universität München

Stand: April 2004

Die Bedienung erfolgt über Tastatur oder Pull-Down-Menüs.

Von Seite zu Seite blättert man mit den Pfeiltasten ↓und↑

oder man lässt das Programm mit F2 automatisch ablaufen.

Mehr Information findet man mit der Hilfe-Taste F1.

Man kann das Programm einfach schrittweise durchblättern, indem man die Pfeiltaste ↓ drückt um die nächste Seite aufzuschlagen. Auf den meisten Seiten kann man mit der Pfeiltaste → das Getriebe bewegen. Mit der Taste F7 kann man es umlaufen lassen.

Die Namen der Gelenke kann man mit F4 ein- und ausblenden. Man kann sie dem Cursor folgen lassen, wenn man die Taste mit dem Namen des Gelenks drückt. Dabei wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. Weitere Soft-keys kann man mit der Taste F8 ein- und ausblenden.

F1	Hilfe

↓   weiterblättern		F2	automatischer Ablauf

↑   zurückblättern 		F3	Text aus/ein

→   schrittweise vor 		F4	Namen der Gelenke

←   schrittweise zurück	F5	Namen der Glieder		Esc   Beenden               	F6	Daten ein/aus

F8	alle Soft-keys		F7	Umlauf

110  Viergelenk als universelles Ersatzgetriebe: Für drei unendlich benachbarte Lagen der komplan bewegten Ebene führt man die bewegte Ebene als Koppel eines Viergelenks ein, die an zwei Punkten durch Lenker um ihre momentanen Krümmungsmittelpunkte geführt sind. Die Krümmungsmittelpunkte gehören als Punkte der ruhenden Ebene an. Sie bilden das Gestell des Viergelenks und sind als ebene Gelenke ausgeführt, um die sich die Lenker drehen oder zumindest verschwenken können.

111  	Die Gelenkpunkte der bewegten Ebene seien A und B, der beliebige dritte Punkt der bewegten Ebene sei der Koppelpunkt C. Die Gelenkpunkte in der ruhenden Ebene seien X und Y. Sie lassen sich benennen, indem man die Taste F4 drückt. Das komplette Viergelenk lässt sich entlang dem Cursor verschieben, solange man die Taste X drückt. Länge und Richtung des Gestells XY verändert man, indem man den Cursor bewegt, während man die Taste Y drückt. Die Längen der Glieder XA und YB bleiben dabei unverändert.

112	Wenn die Gliedlängen nicht ausreichen um das Viergelenk zu schließen, werden Teile des Viergelenks ausgeblendet. Mit der Taste A und dem Cursor ändert man die Länge des Lenkers XA, mit der Taste B und dem Cursor wählt man die Position von B, wobei sich die Abstände AB und YB ergeben.  Ebenso wählt man die Lage des Koppelpunkts C indem man die Taste C drückt und den Cursor bewegt. Dabei ändern sich die Strecken AC und BC.

113	Die Abmessungen und die Stellung des Viergelenks lassen sich durch die sechs Längen der Glieder und einen Winkel beschreiben: a ist die Strecke XA, b die Strecke AB, c die Strecke BY, d die Strecke XY, e die Strecke AC, f die Strecke BC und a der Winkel zwischen den Gliedern a und d. Die Abmessungen der Glieder lassen sich mit der Taste F6 ein- und ausblenden.

120  Polkonfigurationen: Betrachtet man die vier Glieder des Viergelenks als vier Ebenen, so hat jede Ebene mit jeder anderen Ebene einen Pol. Insgesamt sind es  sechs Pole. Vier davon sind Gelenke oder konstantane Pole, zwei weitere ergeben sich als Schnittpunkte der Geraden, auf denen die Pole mit verwandten Indices liegen:

Pdb = Pad Pab x Pcd Pcb   und   Pac = Pba Pbc x Pda Pdc

Wenn n die Anzahl der Ebenen oder Glieder ist, so ist die Zahl z der Pole:   z=(n−1)⋅n2

130  Der momentane Drehpol der bewegten Ebene b mit der ruhenden Ebene d, kurz Momentanpol Pbd, ergibt sich als Schnittpunkt der beiden Polstrahlen XA und YB. Da A sich um X dreht, steht die Geschwindigkeit von A senkrecht auf XA. Ebenso dreht sich B um Y mit der Geschwindigkeit senkrecht auf YB. Die Polstrahlen stehen senkrecht auf den Geschwindigkeiten.

140  Verfolgt man den Momentanpol Pbd während eines Umlaufs des Viergelenks, so erhält man die ruhende Polkurve kd. In der älteren Literatur heißt sie Rastpolbahn. Je nach dem Typ des Viergelenks hat sie einen Doppelpunkt in einem der Gelenke im Gestell. Sie ist eine geschlossene Kurve, die aber bis ins Unendliche reichen kann. Wenn der Antrieb um Punkt X voll umlauffähig ist, besitzt die Polkurve einen Doppelpunkt im Punkt Y.

150  Markiert man den Momentanpol Pbd in der bewegten Ebene, so erhält man die bewegte Polkurve kb oder Gangpolbahn. Wenn man das Viergelenk bewegt, so rollt die bewegte Polkurve kb  auf der ruhenden Polkurve kd ab ohne zu gleiten. Jeweils am momentanen Berührpunkt der beiden Kurven befindet sich der Momentanpol, an dem sich die bewegte Ebene um die ruhende dreht. Man konstruiert die bewegte Polkurve, indem man das Dreieck ABP jeweils in eine Bezugslage zurückbringt: ΔAnBnPn≃ΔA1B1(Pn)1.

1020  Das Gegenpolviereck besteht auf den Polen P12, P23, P34 und P41. Der Umkreis um die Pole P23 und P34 und den Schnittpunkt Q von P12 P23  und P34 P41  ist eingezeichnet. Er wird zur Konstruktion der Mittelpunktskurve benötigt. Alle Gestellpunkte zu Viergelenken, die eine Ebene durch die vier Lagen führen können, liegen auf dieser Mittelpunktskurve. Die Mittelpunktskurve geht auf Burmester zurück und ist ein zentrales Element seiner Lagengeometrie.

1030  Man wählt nun einen beliebigen Punkt des eben ermittelten Umkreises und verbindet ihn über den Pol P34 bis zur Mittelsenkrechten von Strecke P34 P41 und über den Pol 23 bis zur Mittelsenkrechten von P12 P23. Die Kreise um die Schnittpunkte durch die zur Mittelsenkrechten gehörenden Pole ergeben, wenn sie sich schneiden jeweils zwei Punkten der Mittelpunktskurve. Die Punkte sind unterschiedlich eingefärbt, je nachdem ob sie vom einen Schnittpunkt oder vom anderen kommen.

1040  Die Mittelpunktskurve ist eine zirkular Kurve 3. Ordnung. Sie kann in zwei Teile zerfallen und sie verschwindet nach Unendlich und kehrt von der entgegensetzten Seite wieder zurück. Man kann die gegeben Punkte dem Cursor folgen lassen und dabei die Verformungen der Mittelpunktskurve studieren. Durch Drücken der Taste Null kann man die ursprüngliche Konfiguration wieder herstellen.

1050  Jedem Anlenkpunkt im Gestell auf der Mittelpunktskurve entspricht ein Anlenkpunkt an der Koppel auf der Kreispunktkurve in vier Lagen. Die Kreispunkte findet man, indem man den Mittelpunkt mit den Ecken des Poldreiecks P12,P23,P31 verbindet und an den Winkelhalbierenden des Poldreiecks spiegelt. Den gefundenen Schnittpunkt spiegelt man an den Seiten des Poldreiecks und findet so die Kreispunkte in den drei Lagen, die als Indices in den Seiten des Poldreiecks jeweils doppelt vorhanden sind, also für Lage 1 an der Seite P12-P13 .

1060  Mit der Space- und Backspace-Taste kann man die angebotenen Glieder hin- und herwandern lassen. Das Glied a wählt man mit der Taste X oder x, mit X den blauen Vorschlag, mit x den roten. Ebenso mit Y und y. Die gewählten Glieder werden angezeigt. Wenn man nicht zufrieden ist, kann man weiterwandern und neu auswählen. Wenn man weiterblättert, wird das gefundene  Getriebe angezeigt. Man kann zurückblättern und ändern. Erst wenn man weiterblättert, wird das Getriebe zur weiteren Untersuchung an den Analyseteil übertragen.

1070  Wenn man keine besondere Auswahl trifft, übernimmt das Programm die beiden aktuellen Positionen der Mittelpunkte und bietet ein Schema des entstehenden Viergelenks an. Falls man damit nicht zufrieden ist, kann man zurückblättern und mit Space- und Backspace und den Tasten X, Y, x und y andere Mittelpunkte auswählen. Wenn man dagegen weiterblättert, wird das gefundene Viergelenk in den Analyseteil übertragen und kann dort näher untersucht werden

1080  Es kann sein, dass die Koppel des Viergelenks nicht alle vorgegebenen Lagen erreicht. Dann muss man das Viergelenk durch Drücken der Taste 6 ummontieren. Wenn man bis zur Koppelkurve weiterblättert, sieht man zwei Koppelkurven, eine vor, die andere nach der Ummontage. Auch das Koppeldreieck kann man spiegeln. Dazu drückt man die Taste 5.

Die Geschwindigkeit des zweiten Punktes steht senkrecht zu seiner Normalbeschleunigung. Die Geschwindigkeit des zweiten Punktes um den ersten steht senkrecht auf der Verbindung der beiden Punkte. Die Vektorsumme der beiden ist gleich der Geschwindigkeit des ersten Punktes. Alle Punkte der bewegten Ebene bewegen sich mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit um den Pol.

940  Die drei gegebenen Punkte bilden ein Dreieck. Ähnliche Dreiecke durch die Spitzen der Geschwindigkeitspfeile und die Spitzen der Normalbeschleunigung liefern die Spitzen Geschwindigkeits- und Normalbeschleunigungspfeile des dritten Punktes. Für die Bewegung des zweiten Punktes um den ersten ist der erste Punkt das Krümmungszentrum. Die Normale in der Pfeilspitze der Geschwindigkeit des zweiten Punktes um den ersten scheidet auf der Geraden durch die beiden Punkte Betrag und Richtung der Normalbeschleunigung des zweiten Punktes um den ersten ab.

950  Die Krümmungsmittelpunkte ergeben sich jeweils aus Geschwindigkeit und Normalbeschleunigung der Punkte. Verschiebt man die Normalbeschleunigung entlang der Polgeraden mit der Pfeilspitze in die Punkte und verbindet das Pfeilende mit der Pfeilspitze der Geschwindigkeit, so schneidet die Normale in der Pfeilspitze der Geschwindigkeit jeweils die Polgerade im Krümmungsmittelpunkt der Bahnkurve.

960  Die Beschleunigung des zweiten Punktes ist gleich der Vektorsumme der Beschleunigung des ersten Punktes und der Beschleunigung des zweiten um den ersten Punkt. Die Beschleunigung des ersten Punktes ist bekannt, die Normalbeschleunigungen des zweiten und des zweiten um den ersten sind ebenfalls bekannt, sowie die Richtungen der fehlenden Tangentialbeschleunigungen. Im Schnittpunkt der beiden Tangentialbeschleunigungen schließt sich der Vektorzug. Die Pfeilspitze der Beschleunigung des dritten Punktes ergibt sich als Spitze des gleichsinnig ähnlichen Dreiecks zu dem Dreieck, das die drei Punkte bilden.

970  Trägt man die Beschleunigungen der ersten beiden Punkte in einem Vektorplan auf, so entspricht der Ursprung des Vektorplans dem Punkt, der momentan nicht beschleunigt ist. Man findet ihn in der bewegten Ebene, indem man ein gleichsinnig ähnliches Dreieck zu dem Dreieck zwischen den Pfeilspitzen und dem Ursprung im Vektorplan auf die beiden Punkte in der Ebene überträgt. Die dritte Ecke des Dreiecks ist der gesuchte Punkt ohne Beschleunigung.

980  Die Krümmungsverhältnisse in der komplan bewegten Ebene lassen sich durch die Gleichung von Euler-Savary beschreiben: Der Durchmesser des Wendekreises ist gleich dem Verhältnis von Winkelgeschwindigkeit zu Polwechselgeschwindigkeit und gleich der Differenz des Kehrwerts des Abstands eines Punktes vom Momentanpol und des Kehrwerts des Abstands seines Krümmungsmittelpunktes vom Momentanpol multipliziert mit dem Sinus des Winkels zwischen Polstrahl und Poltangente. Der Wendekreis ist der Lagenort aller Punkte der bewegten Ebene, deren Krümmungsmittelpunkte im Unendlichen liegen.

# 1010  Gegeben sind vier Lagen einer Ebene durch je zwei Punkte in vier verschiedenen Lagen. Die Punkte in der Lage 1 sind durch die Buchstaben A und a gekennzeichnet, in Lage 2 durch B und b, und so weiter. Durch Drücken des Großbuchstaben kann man jeweils den einen Punkt dem Cursor folgen lassen, mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben wählt man die Richtung zum zweiten Punkt in der selben Lage. Mit der Taste e kann man den Abstand der beiden Punkte in der Lage 1 wählen. Er muss natürlich in allen vier Lagen gleich groß sein.

160  Die Punkte der Koppelebene beschreiben im allgemeinen Kurven 6. Ordnung. Sie besitzen eine große Formenvielfalt. Sie können die Form von Eiern, Bananen, Achtern mit einem Doppelpunkt, Doppelachtern mit zwei und drei Doppelpunkten, mit ein bis drei Spitzen annehmen. Durch Drücken der Taste c kann man den Koppelpunkt dem Cursor folgen lassen und die Vielfalt der Formen ansehen. Mit der Taste Pos1 kann man die ursprüngliche Konfiguration zurückholen.

210  Treibt man das Antriebsglied a des Viergelenks mit der Winkelgeschwindigkeit ad an, so erhält der Punkt A die Geschwindigkeit vA. Wenn Geschwindigkeitsmaßstab Mv festgelegt ist, kann man vA in der Getriebeskizze als Pfeil darstellen. Mit den Tasten Alt→ und Alt← kann man die Geschwindigkeit vA vergrößern und verkleinern.

220   Die Geschwindigkeit des Punktes B ermittelt man mit Hilfe der Vektorgleichung vB=vA+vBA. Die Geschwindigkeit des Punktes B ist gleich der vektoriellen Summe der Geschwindigkeit von A und der Geschwindigkeit von B um A. Die Geschwindigkeit von B steht senkrecht auf der Strecke YB, die Geschwindigkeit von B um A steht senkrecht auf der Strecke AB. Damit ist ein Vektor nach Größe und Richtung vorgegeben. Von den beiden anderen ist die Richtung bekannt. Damit ist das Vektordreieck im Vektorplan bestimmt.

230  Nachdem die Winkelgeschwindigkeit bd in der bewegten Ebene überall gleich ist, kann man, wenn die Geschwindigkeit eines Punktes und der Momentanpol Pbd bekannt sind, die Geschwindigkeiten aller übrigen Punkte der bewegten Ebene über die Methode der gedrehten Geschwindigkeiten ermitteln. Man dreht den Vektorpfeil der Geschwindigkeit um 90° auf den Polstrahl, verbindet den Endpunkt am Polstrahl mit einer Parallelen zum Polstrahl des nächsten Punktes und dreht den Abschnitt am Polstrahl des neuen Punktes um 90° zurück.

240  Verbindet man die Pfeilspitzen der Geschwindigkeiten mit dem Pol Pbd, so bilden sich die Winkelgeschwindigkeiten bd in Form von gleichen Winkeln ab. Der Beweis für die Richtigkeit der Konstruktion mit gedrehten Geschwindigkeiten lässt sich an Hand der ähnlichen Dreiecke ablesen. Für die Winkelgeschwindigkeiten gilt: ωba=−ωab und ωca=ωcb+ωba.

250  Überträgt man die Geschwindigkeitsvektoren der Punkte in einen Vektorplan, so entsteht ein gleichsinnig ähnliches Abbild der Anordnung der Punkte als Endpunkte der Vektorpfeile. Man kann die Pfeilspitzen der Vektoren mit den gleichen Buchstaben bezeichnen und durch einem Strich kennzeichnen. ΔABC≈ΔA'B'C'(Satz von Burmester)

260  Auch in der Getriebeskizze bilden die Pfeilspitzen der Geschwindigkeitsvektoren eine gleichsinnig ähnliche Figur. Die Pfeilspitzen kennzeichnet man mit überstrichenen Buchstaben. ΔABC≈ΔA'B'C'≈ΔABC (Sätze von Burmester und Mehmke für die Geschwindigkeiten). Damit kann man, sobald zwei Geschwindigkeiten einer bewegten Ebene bekannt sind, die Geschwindigkeiten von weiteren Punkten einfach bestimmen.

310  Die Beschleunigung des Antriebs wird durch die Tangentialbeschleunigung btA beschrieben. Sie ist parallel zur Geschwindigkeit vA des Punktes A. Wird der Punkt A weiter beschleunigt, so weist sie in die gleiche Richtung. Wird er verzögert, weist sie in die entgegengesetzte Richtung. Man kann die Beschleunigung durch die Tasten Alt↑ und Alt↓ vergrößern und verkleinern. Mit der Taste shift F8 kann man die Tangentialbeschleunigung auf Null setzen. Für den Beschleunigungsmaßstab wählt man sinnvoller Weise: Mb = Mv2 / Mz

320  Die Normalbeschleunigung eines Punktes liegt fest, wenn die Geschwindigkeit v des Punktes und der Krümmungsradius  seiner Bahnkurve bekannt sind. Für den Punkt A gilt: tnA = vA² / A. Nach dem Höhensatz gilt, dass das Quadrat der Höhe gleich ist dem Produkt der Abschnitte der Hypotenuse: h² = p q. Analog kann man tnA bestimmen, wenn man den Beschleunigungsmaßstab Mb = Mv2 / Mz  wählt. Man bildet ein rechtwinkeliges Dreieck mit der Geschwindigkeit als Höhe und der Hypotenuse auf dem Polstrahl.

330  Die Normalbeschleunigung hat die Richtung vom betrachteten Punkt zum Krümmungsmittelpunkt seiner Bahnkurve. Deshalb muss man den Hypotenusenabschnitt umklappen, um die Normalbeschleunigung in die richtige Position zu bringen. Für die Beschleunigung des Punktes B um den Punkt A gilt: bnBA=−ωbd2⋅rAB und btBA=εbd×rAB.

340  Die Beschleunigung bB=bnB+btBvon Punkt B folgt aus der Vektorgleichung: bnB+btB=bnA+btA+bnBA+btBA. Die Normalbeschleunigungen bnB,bnA,bnBA sind ermittelt, die Tangentialbeschleunigung btA ist bekannt. Die Richtungen der Tangentialbeschleunigungen btBund btBA sind jeweils senkrecht auf den zugehörigen Normalbeschleunigungen bnBund bnBA. Damit lässt sich der Vektorzug schließen und bBbestimmen. Ebenso kann man bC finden.

350  Einfacher geht es mit den Sätzen von Burmester und Mehmke für die Beschleunigungen: ΔABC≈ΔABC approx Δ { bar  bar  {A}} { bar  bar  {B}} { bar  bar  {C}}} {. Die Pfeilspitzen im Vektorplan der Beschleunigungen werden zweigestrichen den Punkten in der Getriebeskizze zugeordnet. Die Pfeilspitzen der Beschleunigungen in der Getriebeskizze werden doppelt übergestrichen den Punkten zugeordnet.

360  Damit existieren jetzt 5 gleichsinnig ähnliche Dreiecke, drei in der Getriebeskizze, eines im Geschwindigkeitsplan und eines im Beschleunigungsplan entsprechend den Sätzen von Burmester und Mehmke: ΔABC≈ΔA'B'C'≈ΔABC approx Δ { bar  {A}} { bar  {B}} { bar  {C}} approx Δ { bar  bar  {A}} { bar  bar  {B}} { bar  bar  {C}}} {

Für die Winkelbeschleunigungen in der Ebene gilt:εba=−εab und εca=εcb+εba.

370  Der Ursprung des Vektorplans der Beschleunigung entspricht einem Punkt der momentan die Beschleunigung Null besitzt. Man kann ihn in der bewegten Ebene b leicht finden: Δ Q A B≈Δ QAB} {. Der gefundene Punkt Q in der Getriebeskizze besitzt weder Normal- noch Tangentialbeschleunigung.

380  Dagegen ist der Momentanpol P in der Regel beschleunigt. Die Polbeschleunigung findet man im Vektorplan der Beschleunigung, wenn man das Dreieck zwischen zwei Punkten der bewegten Ebene und dem Momentanpol gleichsinnig ähnlich im Beschleunigungsplan abbildet: Δ PAB`` approx ``Δ`P`A`B} { . Den Vektor bPbd überträgt man zurück in die Getriebeskizze. Der gefundene Vektor steht senkrecht zur Polkurve.

410  Einen erstaunlichen Zusammenhang hat Bobellier gefunden: Die Verbindung des Schnittpunkts von XY und AB zum Pol Pbd schließt mit dem Polstrahl nach A den gleichen Winkel ein, wie der Polstrahl nach B mit der Tangente im Pol an die Polbahn. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für die Punkte A und B, sondern für alle Punkte der bewegten Ebene und die Krümmungsmittelpunkte ihrer Bahnkurven. Der Schnittpunkt heißt in der Literatur Deviationspunkt DAB und die Verbindung zum Pol Kollineationsachse KollAB.

820  Beim Siebengelenk Watt-ba sind die Glieder a und b des Viergelenks die ternären Glieder, an die der Zweischlag angelenkt ist. Sie sind benachbart und haben das gemeinsame Gelenk A. Es handelt sich deshalb auch um eine Wattsche Kette. Der Koppelpunkt G folgt dem Cursor, solange man die Tasten g oder G drückt. Dadurch kann man sich einen Überblick über die Koppelkurven der Ebene DFG verschaffen.

830  Benutzt man das an Glied b angelenkte Glied des Zweischlag als Abtriebsebene DFG, so geht das Siebengelenk Watt-ba über in das Siebengelenk Watt-ab über. Wie auch bei den anderen Siebengelenken kann man alle angezeigten Punkte durch Drücken der gleichnamigen Taste dem Cursor folgen lassen.

840  Lenkt man den Zweischlag an den Gliedern b und c an, so entstehen die Siebengelenke Watt-bc und Watt-cb. Beim Siebengelenk Watt-bc enthält die Abtriebsebene die Punkte EFG.

850  Beim Siebengelenk Watt-cb enthält die Abtriebsebene die Punkte CFG. Der Punkt F beschreibt eine Kreisbahn, der Punkt C eine Koppelkurve des Viergelenks und der Punkt G eine Kurve 18. Ordnung.

860  Es gibt vier Siebengelenke mit Antrieb im Viergelenk, bei denen die ternären Glieder kein gemeinsames Gelenk haben, also eine Stefensonsche-Kette bilden. Der Zweischlag muss jeweils an gegenüberliegenden Gliedern des Viergelenks angelenkt sein, also an den Gliedern a und c oder b und d. Die Punkte der an d angelenkte Ebene des Zweischlags können sich nur auf Kreisbahnen bewegen und sind deshalb wenig interessant. Die Anlenkpunkte D und E des Siebengelenks St-ac beschreiben Kreisbahnen.

870  Beim Siebengelenk St-ca ist die Abtriebsebene DFG am Glied a angelenkt. Die Schwinge m verbindet den Punkt E des Gliedes c mit Punkt F. Auch hier beschreiben die Anlenkpunkte D und E Kreisbahnen.

880  Beim Siebengelenk St-db ist der Anlenkpunkt Z der Schwing in Ruhe, der Anlenkpunkt C beschreibt die Koppelkurve des Viergelenks. Diese Siebengelenk mit dem Antrieb und zwei zusätzlichen  Anlenkpunkten im Gestell ist besonders interessant für Verstellungen. Die Anlenkpunkte im Gestell können leichter auch während des Laufs verändert werden als andere Parameter des Siebengelenks.

# 910  Typische Aufgabe zum Bewegungszustand der komplan bewegten Ebene:

Gegeben seien drei Punkte der Ebene, die Geschwindigkeit und Beschleunigung des einen Punktes und die Normalbeschleunigung des zweiten Punkts. Gesucht sind die Bahnkrümmung und die Beschleunigung des dritten Punkts, die Punkte der Ebene, die den gleichen Krümmungsradius der Bahnkurve haben wie der dritte Punkt, sowie die Punkte die momentan keine Geschwindigkeit und keine Beschleunigung haben.

920  Lösungsweg: Die Maßstäbe für die Geschwindigkeit und Beschleunigung sind so festgelegt, dass der Beschleunigungsmaßstab gleich ist dem Geschwindigkeitsmaßstab im Quadrat geteilt durch den Zeichenmaßstab. Den Momentanpol findet man als Schnittpunkt der Normalen auf der Geschwindigkeit des ersten Punktes mit dem Polstrahl entlang der Normalgeschwindigkeit des zweiten Punktes.

930  Die Beschleunigung des ersten Punkts lässt sich in die Tangentialbeschleunigung in Richtung der Geschwindigkeit und in die Normalbeschleunigung senkrecht dazu zerlegen.

750  Das Glied A sei beschleunigt mit der Winkelbeschleunigung ad. Die Tangentialbeschleunigung btA des Punktes A sei deshalb gegeben. Die Beschleunigung bt(B) lässt sich wieder nach dem Satz von Mehmke ermitteln: Δ(B)AX≃Δ(B)AX.

760  Die Normalbeschleunigungen bnA, bn(B), bnrel und bnB lassen sich ermitteln, wenn die Geschwindigkeiten vA, v(B), vrel und vB sowie die zugehörigen Krümmungsmittelpunkte X, X, A und Y bekannt sind.

770  Zusätzlich ist noch die Coriolisbeschleunigung zu ermitteln. Sie tritt auf, weil sich der Mitnehmer des Abtriebsglieds in der Kulisse bewegt und die Kulisse an jeder Stelle ihm eine andere Geschwindigkeit aufprägt. Die Coriolisbeschleunigung ist nötig, um das Abtriebsglied auf das jeweils geänderte Geschwindigkeitsniveau zu bringen. Sie hängt von der Winkelgeschwindigkeit des Gliedes mit dem Punkt in Klammern und der Relativgeschwindigkeit ab bcor=2⋅ω()d×vrel.

780  Im Beschleunigungsplan lässt sich der Vektorzug mit den bereits ermittelten Vektoren schließen: bB=bn(B)+bt(B)+bcor+bnrel+btrel mit bcor=2⋅ω()d×vrel. Benutzt man das Ersatzgetriebe in Form eines Viergelenks, so kann man sich die Bestimmung der Coriolisbeschleunigung sparen.

810  Betrachtet werden hier Siebengelenke mit dem Antrieb im Gestell eines Viergelenks. Sie lassen sich durch je zwei Buchstaben kennzeichnen. Die Benennung lehnt sich an das Viergelenk mit den Gliedern a, b, c und d an. Dabei bezeichnet a die Antriebsachse XA, b das Koppelglied AB, c die Schwinge BY und d das Gestell XY. Das Siebengelenk entsteht durch Anfügen eines Zweischlags an das Viergelenk. Die beiden Buchstaben bezeichnen die Glieder des Viergelenks  an dem die beiden Glieder des Zweischlags angekoppelt sind.

811  Der erste Buchstabe kennzeichnet den Lenker des Zweischlags, der zweite das Abtriebsglied auf dem sich der  betrachtete Koppelpunkt befindet. Zwangläufige Siebengelenke besitzen 6 Glieder. Da jedes Gelenk zwei Glieder verbindet, muss es insgesamt 14 Anlenkpunkte an den 7 Gliedern geben. Deshalb gibt es vier Glieder mit je zwei Anlenkpunkten und zwei mit drei, die man auch ternäre Glieder nennt.

812  Haben die zwei ternären Glieder ein gemeinsames Gelenk, so entspricht es der Wattschen Kette, bilden sie kein gemeinsames Gelenk, so entspricht das Siebengelenk der Kette nach Stephenson. Das Siebengelenk Watt dc greift der Lenker m am Gestell d an. Die Abtriebsebene GZE das ist an das Glied c angelenkt.

813  Damit das Siebengelenk umlauffähig ist, muss zunächst das Viergelenk abcd umlauffähig sein. Der größte Abstand der Gelenke ZE während eines Umlaufs muss kleiner sein als die Summe der Gliedlängen m und n des Zweischlags und der kleinste Abstand ZE darf nicht kleiner sein als die Differenz der Gliedlängen m und n des Zweischlags.

420  Sobald die Krümmungsmittelpunkte X und Y der Bahnkurven der Punkte A und B der bewegten Ebene bekannt sind, kann man mit Hilfe des Satzes von Bobellier den Krümmungsmittelpunkt C0 eines beliebigen Punkte C finden. Man bestimmt den Deviationspunkt DAB und überträgt den Winkel zwischen Kollineationsachse und Polstrahl des  Punktes B an den Polstrahl des Punktes C und findet so KollBC. Der Deviationspunkt DBC ist der Schnittpunkt von BC mit KollBC. C0 ist der Schnittpunkt von DBC Y mit dem Polstrahl von C.

430  Noch allgemeiner lassen sich die Krümmungsverhältnisse in der bewegten Ebene mit der Gleichung von Euler-Savary beschreiben: 1δ=ubdωbd=(1r−1ro)⋅sinψ. Dabei ist ψ der Winkel zwischen Poltangente Tbd und dem Polstrahl, r der Abstand des Punktes vom Pol und ro der Abstand des Krümmungsmittelpunktes vom Pol. ubd ist die Wandergeschwindigkeit des Pols oder Polwechselgeschwindigkeit und bd die Winkelgeschwindigkeit um den Pol.

 ist der Radius des Kreises auf dem alle Wendepunkte liegen, dem Wendekreis.

440  Der Wendekreis ist damit der Lagenort aller Punkte, deren Krümmungsmittelpunkte im Unendlichen liegen. Diese Punkte können deshalb keine Normalbeschleunigung besitzen. Einer von ihnen ist der Beschleunigungspol Q, der deshalb auf dem Wendekreis liegen muss. Den Wendekreis kann man mit dem Satz von Bobellier bestimmen, indem man zu einem unendlich fernen Krümmungsmittelpunkt auf der Polnormalen den zugehörigen Punkt der bewegten Ebene sucht. Man nennt ihn Wendepol WP und den Krümmungsmittelpunkt WPo.

450  Mit der Gleichung von Euler-Savary kann man den Lagenort aller Punkte bestimmen, die gleiche Krümmung haben. Man nennt sie Ro-Kurven: r1,2=ρ2⋅(−1±1+(4⋅δρ)⋅sinψ)

Die Kurven auf denen die zugehörigen Krümmungsmittelpunkte der Punkte mit gleicher Krümmung liegen nennt man Ro-Null- Kurven. r01,2=ρ2⋅(1±1−(4⋅δρ)⋅sinψ).Angegeben sind die Ro-Null-Kurven für Krümmungsradien  mit 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 und 16 .

460  Eingezeichnet ist die Ro-Kurve und die Ro-Null-Kurve durch A bzw. X. Wenn man den Punkt A durch Drücken der Taste a oder A dem Cursor folgen lässt, kann man den Einfluss auf die Kurven studieren. Ebenso mit den Punkten B und Y. Mit der Taste 0 kann man die ursprünglichen Abmessungen des Viergelenks zurückholen.

470  Durch Verschieben des Punktes C kann man die Krümmungsverhältnisse in der Koppelebene gut studieren, ohne die Abmessungen des Viergelenks zu verändern. Natürlich gehen immer alle Ro-Kurven und Ro-Null-Kurven durch den Momentanpol, auch wenn das letzte Stück nicht immer gezeichnet ist.

510  Die Bahnkurven der bewegten Koppelebene nennt man Koppelkurven. Die Koppelkurve des Punktes C ist eingezeichnet. Die markierten Abschnitte entsprechen jeweils einem Kurbelweg von 4°. Daran kann man ablesen wie schnell die einzelnen Abschnitte der Koppelkurve durchlaufen werden, wenn der Antrieb der Kurbel gleichmäßig erfolgt. Um die Vielfalt der Gestalt der Koppelkurven zu erleben, verschiebt man den Punkt C in der Koppelebene indem man die Taste c drückt und den Cursor bewegt..

511  Die Koppelkurven sind trizirkulare Kurven 6. Ordnung mit drei Brennpunkten.

f2[(x−d)²+y²]⋅(x²+y²+e²−a²)²−2fe[(x²+y²−dx)⋅cosγ++dysinγ]⋅(x²+y²+e²−a²)⋅[(x−d)²+y²+f²−c²]++e²(x²+y²)⋅[x−d)²+y²+f²−c²]²−4f²e²⋅[(x²+y²−dx)sinγ−dycosγ]²=0

Der Punkt X liegt im Koordinatenursprung, der Punkt Y auf der x-Achse. Der Winkel  ist der Winkel zwischen e und f im Punkt C.

520  Nach dem Satz von Roberts kann jede Koppelkurve von drei verschiedenen Viergelenken erzeugt werden. Wenn ein Viergelenk bekannt ist, findet man die anderen beiden durch eine einfache Konstruktion. Man dreht die Glieder a und c auf die Gerade AB und ergänzt die Figur durch Parallelen zu den Seiten des Koppeldreiecks. Damit sind die Abmessungen der

beiden anderen Viergelenke bereits bestimmt, man muss sie nur noch in die richtige Lage drehen.

530  Die Glieder a und c dreht man einfach zurück in ihre ursprüngliche Lage. Durch X und Y legt man ein Dreieck XYZ gleichsinnig ähnlich zum Koppeldreieck ABC. Die beiden freien Enden lenkt man nun in Z an. XY und Z sind die drei Brennpunkte der Koppelkurve. Der Winkel  in der Gleichung der Koppelkurve ist der Winkel ACB bzw. XZY.

540  Im Punkt C könnte man alle drei Koppelebenen durch ein Gelenk verbinden, ohne dass die Beweglichkeit eingeschränkt würde. Die Viergelenke können von unterschiedlichem Typ sein. Viergelenke mit einem umlaufenden und einem schwingenden Glied im Gestell nennt man Kurbelschwinge, solche mit zwei umlauffähigen Gliedern im Gestell nennt man Doppelkurbel und solche mit zwei nicht voll umlaufenden Gliedern, also zwei Schwingen im Gestell gelagert nennt man Doppelschwinge.

550  Das zweite Viergelenk mit der identischen Koppelkurve und dem Gestell XZ. Versucht man beispielsweise für die Wattsche Geradführung mit ihrer fünfpunktigen Annäherung der Koppelkurve an eine Gerade ein anderes Viergelenk mit der gleichen Koppelkurve zu finden, so kann man den Satz von Roberts anwenden. Man findet tatsächlich zwei weitere Viergelenke. Es sind die Geradführungen nach Evans, einmal von links und einmal von rechts.

560  Das dritte Viergelenk mit der identischen Koppelkurve um das Gestell YZ. Die Anwendung des Satzes von Roberts ist besonders dann sinnvoll, wenn man zwar ein Viergelenk gefunden hat, das zwar die Koppelkurve erfüllt, aber nicht umlauffähig ist oder auf dem Gestell nicht Platz hat.

610  Wir haben gesehen, dass sich der Krümmungsmittelpunkt der Bahnkurve mit Hilfe des Satzes von Bobellier ermitteln lässt. Hier sind nun die Krümmungsmittelpunkte der Koppelkurve zugeordnet. Wenn man das Viergelenk mit der Space oder der Backspace-Taste umlaufen lässt, kann man den Weg der Krümmungsmittelpunkte verfolgen.

620  Die Krümmungsmittelpunkte durchlaufen beim Umlauf des Viergelenks eine geschlossene Kurve, die Evolute der Koppelkurve. An Wendepunkten der Koppelkurve verschwindet die Evolute nach Unendlich. Die Spitzen und Sprünge hängen mit der Auflösung zusammen, da die Punkte hier nur von 4° zu 4° Kurbelwinkel ermittelt werden.

630  Die Polwechselgeschwindigkeit ubd, also die Änderung der Position des Momentanpols Pbd mit der Zeit, kann man mit der Konstruktion nach Hartmann ermitteln. Man bringt die

Gerade durch A und die Pfeilspitze von vA bis zum Schnitt mit einer Parallelen zu vA durch Pbd und fügt im Schnittpunkt einen rechten Winkel an. Ebenso die Gerade durch B und die Spitze von vB mit einer Parallelen zu vB durch Pbd und fügt einen rechten Winkel an. Der Schnittpunkt der freien Schenkel markiert die Pfeilspitze von ubd.

631  Wenn man einen Punkt E in einer geraden Kulisse in Richtung XA führt und ebenso in einer geraden Kulisse in Richtung YB, so muss er genau der Polbahn folgen. Die Geschwindigkeit des Punktes E lässt sich zusammensetzen aus der Geschwindigkeit des Punktes (E)a, des Gliedes a, der sich momentan mit dem Punkte E deckt und der Relativgeschwindigkeit vra in der Kulisse von A. Diese Geschwindigkeit muss gleich sein der des Punktes (E)c plus der Relativgeschwindigkeit vrc oder  ubd = v(E)a+vra=v(E)c+vrc.

640  Die Polbeschleunigung steht senkrecht auf der Polwechselgeschwindigkeit. Von der Pfeilspitze der Polwechselgeschwindigkeit erscheint sie unter dem Winkel, der gleich der Winkelgeschwindigkeit bd ist. bPbd=ubd×ωbd

650  Polwechselgeschwindigkeit und Polbeschleunigung reichen aus, um den Wendepol zu bestimmen. Verbindet man die Pfeilspitze der Polbeschleunigung bP mit der Pfeilspitze der Polwechselgeschwindigkeit ubd und errichtet dort darauf einen rechten Winkel, so schneidet der entstehende Strahl die Polnormale im Punkt RPo. Gespiegelt an der Poltangente findet man den Wendepol Wp.

660  Der Wendepol Wp ist der Punkt der bewegten Ebene, dessen Geschwindigkeit in Richtung und Größe mit der Polwechselgeschwindigkeit übereinstimmt. Der Wendekreis ist der Thaleskreis über der Strecke PbdWp. Man kann den Wendepol auch über den Satz von Bobellier finden. Sein Krümmungsmittelpunkt liegt im Unendlichen auf der Polnormalen.

670  Symmetrisch zum Wendekreis im Bezug zur Poltangente liegt der Rückkehrkreis mit dem Rückkehrpol RPo. Der Rückkehrkreis ist der Lagenort der Krümmungsmittelpunkte aller Koppelpunkte die im Unendlichen liegen. Hält man die bewegte Ebene fest und lässt stattdessen die ruhende Ebene umlaufen, so vertauschen Wendekreis und Rückkehrkreis ihre Rollen, ebenso wie Koppelpunkte und Krümmungsmittelpunkte. Nur Pol, Poltangente, Deviationspunkte und Kollineationsachsen bleiben unverändert.

710  Zwangläufige dreigliedrige Getriebe enthalten ein Gelenk mit zwei Freiheitsgraden. Der Zapfen der Abtriebsschwinge ist direkt in der Kulisse der Antriebskurbel geführt. Man kann sie für drei unendlich benachbarte Lagen durch ein Viergelenk ersetzen, bei dem der Krümmungsmittelpunkt der Kulisse durch eine Koppel mit dem Zapfen der Abtriebsschwinge verbunden ist. Ist der Krümmungsradius der Kulisse konstant, so gilt die Annäherung für den kompletten Umlauf.

720  Angetrieben wird die Kurbel mit der Kulisse mit der Winkelgeschwindigkeit ad. Der Krümmungsmittelpunkt A an der Kurbel hat die Geschwindigkeit vA, der Punkt (B), der momentan mit dem Zapfen B des Gliedes c zur Deckung kommt, hat die Geschwindigkeit v(B). Man findet sie indem man die Winkelgeschwindigkeit ad um X an den Strahl X(B) überträgt.

730  Die Geschwindigkeit des Zapfens B kann nur in Richtung der Kulisse von der Geschwindigkeit des Punktes (B) abweichen. Senkrecht dazu verhindert die Führung durch die Kulisse eine Abweichung. Die Differenz der beiden Geschwindigkeiten in Richtung der Kulisse nennt man Relativgeschwindigkeit: vB=v(B)+vrel

740  Diesen Vektorzug vB=v(B)+vrelkann man in der Getriebeskizze oder besser im Vektorplan einzeichnen. Zur Ermittlung der Polwechselgeschwindigkeit haben wir diese Beziehung

bereits benutzt, indem wir die beiden im Gestell gelagerten Glieder des Viergelenks durch gerade Kulissen verlängert haben und darin den Pol geführt haben.